Утепляющая добавка ТМ «Хаунклиф»

Назначение: Предназначена  в качестве универсальной утепляющей добавки к  штукатурным смесям, шпатлевкам. Также можно использовать в плиточных клеях, наливных полах, мастиках, герметиках, красках, легких цементах. При добавлении универсальной утепляющей добавки ТМ «Хаунклиф» происходит улучшение физико-химических характеристик продукции.

Эффективность применения: Добавляя в штукатурные и шпатлевочные смеси универсальную утепляющую добавку ТМ «Хаунклиф» можно существенно снизить коэффициент теплопроводности, и при этом достичь более высоких теплоизоляционных свойств полученного материала. Благодаря высокой степени отражения инфракрасного излучения материала , оштукатуренное помещение быстрее прогревается и гораздо дольше сохраняет тепло. Также повышаются звукоизоляционные свойства поверхностей, выравнивается температура поверхности между полом и потолком, стены предохраняются от негативных последствий сырости – плесени и бактерий. Устраняются «мостики холода»,  В помещении создается комфортный и самое главное здоровый микроклимат для проживания людей.

Состав: Полые стеклянные микросферы (специального производства). Представляют собой белый сыпучий порошок, химически нейтральный, состоящий из тонкостенных полых микрошариков правильной сферической формы диаметром 15-200 мкм .Состав стекла и правильная сферическая форма этого инновационного продукта обеспечивают очень высокую прочность при сжатии, низкое водопоглощение, малую теплопроводность, высокую химическую стойкость и радиопрозрачность. Хорошая адгезия микросфер к полимерным связующим позволяет создавать композиты (синтактики) на их основе с уникальным комплексом свойств.

Совместимость: Универсальная утепляющая добавка ТМ «Хаунклиф» совместима со всеми строительными смесями на гипсовой и цементной основе.

Приготовление раствора и дозировка:  На 1 кг. исходного материала ( штукатурные, шпатлевочные смеси, и.т.д)  рекомендуется добавлять 50 см.3 универсальной утепляющей добавки ТМ «Хаунклиф». Приблизительно одна упаковка утепляющей добавки на один мешок материала. При соответствующей технико-экономической целесообразности возможны и более высокие дозировки.

Технология применения: Применение материала, в состав которого входит универсальная утепляющая добавка ТМ «Хаунклиф не требует специальных навыков. Осуществляется лишь  на уровне обычных отделочных работ и легко входит в существующие строительные технологии.

Не допускается: добавлять в смесь другие компоненты.

Упаковка и хранение: Поставляется универсальная утепляющая добавка ТМ «Хаунклиф» в пластиковой емкости. Срок годности и хранения не ограничен.

Технические характеристики:

| Упаковка | 1500 см.3~ 250гр. |
| --- | --- |
| Цвет | белый |
| Размер, мкм | 15 - 200 |
| Плотность, г/см куб. | 0,16 – 0,22 |
| Теплопроводность Вт/м*К | 0,05 |
| Мин. прочность МПа | 1.5 |
| Макс. Влажность, масс. % | 0,5 |
| Мин. Плавучесть, об.% | 97 |
| Рекомендуемый расход добавки | 50 см.3 на 1кг. материала |
| Срок хранения | Не ограничен |

Начало формы

ВНИМАНИЕ!
Не давать детям. Избегать попадания на открытые участки тела. При попадании в глаза необходимо промыть большим количеством воды. При работе использовать перчатки.
Для достижения гарантированного результата необходимо следовать инструкции по применению.

Конец формы